MovingCap Ethernet flatTRACK / turnTRACK Automatisierungsbeispiel

Bearbeiter: oliver.heggelbacher@fullmo.de
Datum: 2026-08-11

Inhalt

2	Funktionsbeschreibung	2

2.1	Master-Steuerung	2

2.2	Parametrier/Einrichtmöglichkeiten für die Antriebsfunktionen	2

2.3	Übersicht IO-Funktionen	2

3	Konfiguration flatTRACK: Langsamfahrt zwischen zwei Endpositionen	3

3.1	Konfiguration Fahrprofile über Eingangsfunktionen	3

3.2	Konfiguration Rückmeldungen über Ausgangsfunktionen	4

3.3	Fahrten über Programmierung / TCP auslösen:	5

3.4	Rückmeldungs-Ausgänge über Programmierung / TCP auslesen	5

4	turnTRACK 349 mit Getriebe 5:1 Langsame 360° Drehung	6

4.1	Grundeinstellungen  - Getriebeübersetzung und Positionsskalierung in WInkelgrad °	6

4.2	Konfiguration Fahrprofile über Eingangsfunktionen	6

5	Anhang: Konfigurationsskripte für MovingCap CODE	7

5.1	MovingCap CODE Python-Skript für flatTRACK Parametrierung	7

5.2	MovingCap CODE Python-Skript für turnTRACK 349 Parametrierung	8

# Funktionsbeschreibung

Beispielhafte Umsetzung von Fahrprofilen für zwei MovingCap Ethernet (MC ETH)-Antriebe

- 1x MovingCap flatTRACK für Linearbewegung zwischen zwei Endpositionen

- 1x MovingCap turnTRACK 349 mit Getriebe für Rotativ/Drehtellerbewegung 360°

## Parametrier/Einrichtmöglichkeiten für die Antriebsfunktionen

- Über die MovingCap Webseite(n)

- Über Kickdrive-Projekt (.kickpro-Datei), z.B. auf Basis des Grundbeispiels kickdrive_MC349_ETH_IO_Examples.kicktpl wie auf www.movingcap.de veröffentlicht)

- Über Kickdrive CODE Python-Skript, das im Antrieb hinterlegt wird – siehe Anhang

## Übersicht IO-Funktionen

| Bezeichnung | Funktionsweise | Applikationsparametrierung |
| --- | --- | --- |
| MovingCap flatTRACK |  |  |
| IN7 | IN / Eingang / Kommandierung | Position 0 absolut anfahren |
| IN8 | IN / Eingang / Kommandierung | Position 450 000 (Beispiel) anfahren |
| IO1 | OUT / Ausgang / Rückmeldung | Rückmeldung: Ist in Position 0 (oder das für IN7 definierte Ziel); kein Fehler |
| IO2 | OUT / Ausgang / Rückmeldung | Rückmeldung: Ist in Position 450 000 (oder das für IN8 definierte Ziel); kein Fehler |
| MovingCap turnTRACK 349 |  |  |
| IN1 | IN / Eingang / Kommandierung | um 360° vorwärts drehen |
| IN2 | IN / Eingang / Kommandierung | 0°-Marke anfahren |
| OUT1 | OUT / Ausgang / Rückmeldung | Antrieb in Position, kein Fehler |

## Interaktion / Master-Steuerung

Die eingerichteten Fahrprofile und Statusmeldungen können alternativ über eine der folgenden Kommunikationswege kommandiert / abgefragt / getestet werden:

- Manueller Test über Webseite (siehe Menü IO  IN, IN Simulator)

- Ansteuerung und Rückmeldung über 24V digitale Eingangs- und Ausgangssignale

- Ansteuerung über Softwareprotokoll (z.B. REFGO TCP Textprotokoll auf Port 10001, CANopen Objekte incl. CoE CANopen over EtherCAT, Moving Profinet Baustein, oder Kickdrive Windows-Software)

- In MovingCap hinterlegte Python-Master-Anwendung (MovingCap CODE)

# Konfiguration flatTRACK: Langsamfahrt zwischen zwei Endpositionen

MovingCap flatTRACK IP-Adresse: 192.168.2.150

Für die Auslösung der Fahrbewegung werden IN7 und IN8 benutzt. Für die Rückmeldung IO1 und IO2. Alle 4 Signale sind am Hybrid Power + Digital I/O Anschluss verfügbar und erlauben die Umsetzung von Ein-Kabel-Lösungen:

## Konfiguration Fahrprofile über Eingangsfunktionen

Siehe

https://movingcap.de/webmanuals/eth/i_o-funktionen.html

https://movingcap.de/webmanuals/eth/inputfct.html

## Konfiguration Rückmeldungen über Ausgangsfunktionen

https://movingcap.de/webmanuals/eth/outputfct.html

## Fahrten über Programmierung / TCP auslösen:

Siehe

https://movingcap.de/webmanuals/eth/eingaenge-simulieren.html

OW3510,2,1796      schreibt 3510h.2h = 0704h  Führe Funktion 4 Timed Motion mit Parametern aus IN7 aus

OW3510,2,2052      schreibt 3510h.2h = 0804h  Führe Funktion 4 Timed Motion mit Parametern aus IN8 aus

## Rückmeldungs-Ausgänge über Programmierung / TCP auslesen

https://movingcap.de/webmanuals/eth/i_o-funktionen.html

OR60FE,1

Antwort z.B:

OR60FE,1,131072  IO2 ist gesetzt, d.h. Rückmeldung „Antrieb hält Position aus IN8-Fahrt und ist fehlerfrei“

OR60FE,1,65536     IO1 ist gesetzt, d.h. Rückmeldung „Antrieb hält Position aus IN7-Fahrt und ist fehlerfrei“

# turnTRACK 349 mit Getriebe 5:1 Langsame 360° Drehung

MovingCap turnTRACK IP-Adresse: 192.168.2.151

## Grundeinstellungen  - Getriebeübersetzung und Positionsskalierung in WInkelgrad °

## Konfiguration Fahrprofile über Eingangsfunktionen

# Anhang: Konfigurationsskripte für MovingCap CODE

Als Alternative zum manuellen Einrichten über Webseite, oder Schreiben der Parametersätze über Windows-Anwendung Kickdrive, können die Parameterlisten auch über ein vorbereitetes Python-Skript im Antrieb hinterlegt werden.

Beachten Sie die Hinweise im MovingCap-Handbuch zum Hochladen, Ausführen und permanent Speichern von Skripten unter https://movingcap.de/webmanuals/eth/movingcapcode.html

## MovingCap CODE Python-Skript für flatTRACK Parametrierung

#id flatTRACK_IO_left_right_Example_CODE.py 2026-08-11 oh

import mcdrive as mc

FLATTRACK_IO_LEFT_RIGHT_APP = """

050.3511h.01h,unsigned16,0 # IN1 function

050.3512h.01h,unsigned16,0 # IN2 function

050.3513h.01h,unsigned16,0 # IN3 function

050.3514h.01h,unsigned16,0 # IN4 function

050.3515h.01h,unsigned16,0 # IN5 function

050.3516h.01h,unsigned16,0 # IN6 function

050.3517h.01h,unsigned16,1024 # IN7 function

050.3517h.05h,integer32,0 # IN7 timer

050.3517h.06h,integer32,20000 # IN7 velocity

050.3517h.07h,integer32,5000 # IN7 acceleration

050.3517h.08h,integer32,0 # IN7 target pos

050.3517h.09h,integer32,0 # IN7 deceleration

050.3517h.0ah,integer32,1000 # IN7 max current / torque

050.3518h.01h,unsigned16,1024 # IN8 function

050.3518h.05h,integer32,0 # IN8 timer

050.3518h.06h,integer32,20000 # IN8 velocity

050.3518h.07h,integer32,5000 # IN8 acceleration

050.3518h.08h,integer32,450000 # IN8 target pos

050.3518h.09h,integer32,0 # IN8 deceleration

050.3518h.0ah,integer32,1000 # IN8 max current / torque

050.3519h.01h,unsigned16,0 # IN9 function

050.351ah.01h,unsigned16,0 # IN10 function

050.3611h.01h,unsigned16,6 # OUT1 function

050.3611h.02h,unsigned16,7 # OUT1 configuration

050.3611h.03h,integer32,0 # OUT1 right position

050.3611h.04h,integer32,0 # OUT1 left position

050.3611h.05h,integer32,1000 # OUT1 right pos. distance

050.3611h.06h,integer32,1000 # OUT1 left pos. distance

050.3612h.01h,unsigned16,6 # OUT2 function

050.3612h.02h,unsigned16,8 # OUT2 configuration

050.3612h.03h,integer32,0 # OUT2 right position

050.3612h.04h,integer32,0 # OUT2 left position

050.3612h.05h,integer32,1000 # OUT2 right pos. distance

050.3612h.06h,integer32,1000 # OUT2 left pos. distance

050.3613h.01h,unsigned16,0 # OUT3 function

050.3614h.01h,unsigned16,0 # OUT4 function

050.3614h.02h,unsigned16,0 # OUT4 configuration

050.6067h.00h,unsigned32,100 # Target Reached Window [user units]

050.6068h.00h,unsigned16,50 # Target Window Time [ms]

"""

def WriteObjectsFromKickdriveList(kickdriveTxtExportString):

"""

This function takes a Kickdrive Object Editor text list and sets the parameters

Parameters:

kickdriveTxtExportString (str): A string containing KickDrive export data.

EEach line represents a CANopen object as comma seperated list  format "ID,Type,Value".

IDs contain NodeId, index and subindex in format 050.3401h.03h (for example)

Values are in decimal format. Everything after '#' is  a comment / ignored.

Returns:

None. The function prints a message for each object written to the drive.

"""

# Create a list of parameters

params = [line.split(',') for line in kickdriveTxtExportString.split('\n') if line.strip()]

# Iterate through each parameter

for param in params:

# Skip lines without an ID

if len(param) < 2:

continue

id = param[0].split('.')

index = int(id[1].rstrip('h'), 16)

subindex = int(id[2].rstrip('h'), 16)

value = int(param[2].split('#')[0])

mc.WriteObject(index, subindex, value)

print ("Writing object " + hex(index) + "," + hex(subindex) + " = " + str(value))

WriteObjectsFromKickdriveList(FLATTRACK_IO_LEFT_RIGHT_APP)

## MovingCap CODE Python-Skript für turnTRACK 349 Parametrierung

#id turnTRACK349_IO_360degree_Example_CODE.py 2026-08-11 oh

import mcdrive as mc

# basic gear & feed setup first

MC349_BASIC_SETUP_GEAR5TO1_360DEG = """

050.3401h.15h,unsigned16,1000 # Acc. Torque [0.1%]

050.3401h.16h,unsigned16,1000 # Dec. Torque [0.1%]

050.3401h.18h,unsigned16,1000 # Stall Torque [0.1%]

050.6073h.00h,unsigned16,1000 # Max. Current/Torque [0.1%]

050.6091h.01h,unsigned32,5 # Motor revolutions

050.6091h.02h,unsigned32,1 # Shaft revolutions

050.6092h.01h,unsigned32,360 # Feed

050.6092h.02h,unsigned32,1 # Shaft revolutions

050.6067h.00h,unsigned32,2 # Target Reached Window [user units]

050.6068h.00h,unsigned16,50 # Target Window Time [ms]

050.607dh.01h,integer32,0 # Softlimit - Min Pos [user units]

050.607dh.02h,integer32,360 # Softlimit - Max Pos [user units]

050.60f2h.00h,unsigned16,128 # Positioning option code

"""

MC349_IO_TURN349DEG_APP = """

050.3511h.01h,unsigned16,1536 # IN1 function

050.3511h.05h,integer32,0 # IN1 timer

050.3511h.06h,integer32,30 # IN1 velocity

050.3511h.07h,integer32,500 # IN1 acceleration

050.3511h.08h,integer32,360 # IN1 target pos

050.3511h.09h,integer32,500 # IN1 deceleration

050.3511h.0ah,integer32,1000 # IN1 max current / torque

050.3512h.01h,unsigned16,1024 # IN2 function

050.3512h.02h,unsigned16,0 # IN2 txPDO

050.3512h.05h,integer32,0 # IN2 timer

050.3512h.06h,integer32,60 # IN2 velocity

050.3512h.07h,integer32,500 # IN2 acceleration

050.3512h.08h,integer32,0 # IN2 target pos

050.3512h.09h,integer32,500 # IN2 deceleration

050.3512h.0ah,integer32,1000 # IN2 max current / torque

050.3513h.01h,unsigned16,0 # IN3 function

050.3514h.01h,unsigned16,0 # IN4 function

050.3611h.01h,unsigned16,6 # OUT1 function

050.3611h.02h,unsigned16,0 # OUT1 configuration

050.3611h.03h,integer32,0 # OUT1 right position

050.3611h.04h,integer32,0 # OUT1 left position

050.3611h.05h,integer32,2 # OUT1 right pos. distance

050.3611h.06h,integer32,2 # OUT1 left pos. distance

050.3612h.01h,unsigned16,0 # OUT2 function

"""

def WriteObjectsFromKickdriveList(kickdriveTxtExportString):

"""

This function takes a Kickdrive Object Editor text list and sets the parameters

Parameters:

kickdriveTxtExportString (str): A string containing KickDrive export data.

EEach line represents a CANopen object as comma seperated list  format "ID,Type,Value".

IDs contain NodeId, index and subindex in format 050.3401h.03h (for example)

Values are in decimal format. Everything after '#' is  a comment / ignored.

Returns:

None. The function prints a message for each object written to the drive.

"""

# Create a list of parameters

params = [line.split(',') for line in kickdriveTxtExportString.split('\n') if line.strip()]

# Iterate through each parameter

for param in params:

# Skip lines without an ID

if len(param) < 2:

continue

id = param[0].split('.')

index = int(id[1].rstrip('h'), 16)

subindex = int(id[2].rstrip('h'), 16)

value = int(param[2].split('#')[0])

mc.WriteObject(index, subindex, value)

print ("Writing object " + hex(index) + "," + hex(subindex) + " = " + str(value))

# the order is important here:

# first set up the gear ratio & position scaling

WriteObjectsFromKickdriveList(MC349_BASIC_SETUP_GEAR5TO1_360DEG)

# Now write the IO configuration with target positions scaled in degrees

WriteObjectsFromKickdriveList(MC349_IO_TURN349DEG_APP)